附件1

山东省水土保持区域评估报告

编制指南（试行）

为贯彻落实《山东省优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》（鲁政发〔2019〕9号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），规范我省水土保持区域评估工作，提高园区水土保持区域评估报告（以下简称“区域评估报告”）编制质量，根据《中华人民共和国水土保持法》《山东省水土保持条例》《生产建设项目水土保持技术标准》《生产建设项目水土流失防治标准》等，制定本编制指南。

- 1 评估基本要求

- 1.1 总则

1.1.1 评估目标

协调园区空间资源的综合利用，统筹指导区域水土保持工作；简化入驻项目水土保持手续，提高项目落地效率；保护园区表土资源和自然良好植被，维护和改善自然河流水生态；优化各功能区工程布局，统筹园区土石方调配；制定水土流失综合防治方案，减少工程扰动和新增水土流失，改善园区生态和人居环境。

- 1.1.2 评估原则

(1)预防为主、保护优先。树立“低影响开发”理念，随坡就势，合理规划布局，减少土石方挖填和对地表的深度扰动，保护区域自然水系、植被和表土资源，做到最小程度地破坏、最大限度地保护。

(2)统一规划、整体防控。统筹考虑区域规划各区块的功能定位、平面和竖向布置、建设特点和建设时序，合理利用园区空间资源、土石方资源、表土资源和雨洪资源，科学设置表土堆放场、土石方中转场地（以下统称“临时堆土场”）和施工场地，达到园区整体扰动最小、土石方综合利用最高、自身土石方平衡。

(3)落实责任、明确任务。处理好园区“区域整体”水土保持目标与入驻项目“项目个体”水土保持目标的关系，按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则确定防治责任。区域评估侧重于区域整体土石方调配、表土资源保护，注重全局性管控指标、防护要求和整体效果，编制区域评估报告，对入驻项目水土保持工作提出要求，重点对“五通一平”和公共基础设施区域提出水土保持措施布设方案，对入驻项目提出水土保持措施布设要求；入驻项目按《生产建设项目水土保持技术标准》编报项目水土保持方案，落实区域评估报告提出的水土保持措施和各项防治责任。

- 1.1.3 评估依据

包括水土保持法律法规、技术规范和标准，园区总体规划、控制性详细规划、专项规划及相关支持性材料等。

- 1.1.4 工作程序

园区水土保持区域评估的工作程序可分为资料收集、现场调查和区域评估报告编制等阶段。

资料收集：收集园区总体规划、控制性详细规划、专项规划、相关批复性文件以及园区设立和建设资料等，确定需重点分析和调查的内容，拟定现场调查工作方案。收集的相关资料要求真实、可靠、有效，图件清晰且与园区情况相符，有明确的平面布置和竖向布置方案，满足竖向布置、土石方平衡分析及措施布设的需要；

现场调查：依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）制定现场调查工作方案，组织实施园区现场情况调查，全面掌握园区自然地理、水土保持、水土流失以及建设进展情况。

区域评估报告编制：根据园区规划，确定评估范围，分析并提出园区各功能区平面、竖向布置意见；确定园区山体保护、植被和自然水系维护范围，提出生态环境保护、植物移植、水生态或水景观改善意见；估算园区土石方量，确定园区表土剥离范围和数量，规划临时堆土场；详查园区开发现状，确定水土流失防治目标、责任范围和责任分工，提出水土流失防治布设方案和水土保持监测点位、方法，匡算水土保持投资、明确水土保持补偿费；提出水土保持措施实施进度意见，明确园区水土保持后续管理要求。

- 1.2 基本规定

1.2.1 区域评估报告服务期为5年，服务期自区域评估报告批准之日起计算。园区规划开发时间超过5年的，区域评估报告服务期满前3个月，由园区管理机构组织编制下阶段区域评估报告，并报原批准机关批准。续编区域评估报告前，应对上阶段实施情况进行评价。在本细则实施前已批准的区域评估报告，服务期按本细则执行，服务期满后，按本细则要求重新编制并进行批准。

1.2.2 水土保持区域评估范围应与园区批复范围一致。涉及园区外未单独立项的道路、供水等配套工程的，应纳入防治责任范围。园区外不应设置临时用地。

1.2.3 要从水土保持角度科学合理地对园区整体规划进行分析与评价，着重分析评价制约性因素、占地、竖向布置及土石方等情况，有针对性地提出土石方平衡和综合利用建议。

1.2.4 园区表土资源应得到充分保护和利用，区域评估报告应详细调查园区内表土资源分布情况和可剥离量，根据园区规划的实施进度安排，合理提出表土剥离、调配和保护利用方案，不得造成大面积长时间裸露。

1.2.5 园区内土石方平衡。在满足防洪排涝要求的前提下，应按照园区内整体自身平衡的原则合理确定竖向布置形式，合理调配挖填土石方，实现园区土石方区内平衡。特殊情形，确需土石方外借、外弃的，应落实借方来源和弃方去向。

1.2.6 园区水土保持应注重区域水土流失的整体防控、水土资源的保护和高效利用、区域生态环境的提升。园区水土保持应达到水土流失面积不增加、水土流失强度不增强、水土保持功能不降低的基本要求，并满足以下指标：

(1)表土保护率不低于95%(防治责任范围内采取措施保护的表土数量占表土总量的百分比)；

(2)土石方综合利用率100%；

(3)48小时内无法清运的临时堆土和48小时以上不作业的裸露地表覆盖率100%；

(4)硬化地面透水铺装率不低于70%(采用透水铺装的面积占非重载硬化面积的百分比)；

(5)年径流总量控制率不低于75%(园区内全年得到控制（不外排）的雨量占全年总降雨量的百分比)；

(6)扰动土地防护率不低于95%(水土保持措施防护面积占扰动土地总面积的百分比)；

(7)排水含沙量不高于13kg/m3。

(8)林草覆盖率不低于22%(园区内林草总面积占“园区”总面积的百分比)，以工业为主的园区满足土地集约化利用有关规定。

1.2.7 区域评估报告应根据各区块的功能定位、建设内容、竖向布置及园区自然条件和水土流失特征等情况，按照控制性原则，提出区域水土流失综合防治措施体系，明确水土保持措施总体布设要求、确定水土保持措施的标准和等级，初步估算工程量及投资；水土保持措施的标准和等级除满足《水土保持工程设计规范》的要求外，还应满足规划确定的标准，以标准高者为准。对短期内不开发建设的区域也应提出相应防护要求。

1.2.8 园区规划面积扩大30%以上，或竖向布置方案有重大调整，以及开挖填筑土石方总量增加30%以上的，园区管理机构应及时组织修订区域评估报告，并报原批准机关批准。

- 1.3 资料收集与调查

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)和《水土保持工程调查与勘测标准》(GB／T 51297-2018)，收集园区规划(包括总体规划、控制性详细规划、专项规划等)、园区地质、地形地貌、气象、水文、土壤、植被、土地利用、水土流失、水土保持现状、存在的环境敏感因素、园区开发现状情况等资料，并达到以下要求：

(1)应确定园区四周边界，并在不小于园区规划同等比例尺的地形图中标出园区范围以及各规划功能区块、公共设施布设位置、主要规划建设内容，各功能区块和公共设施重要位置规划标高与原地面标高；

(2)调查园区开发现状，包括“五通一平”以及已建区、在建区和待建区现状，给出已建项目和在建项目清单，调查项目名称、建设单位、水土保持方案编报情况、责任范围面积、水土流失防治情况、水土保持补偿费缴纳以及水土保持监理、监测、验收水土保持工作开展情况；

(3)土壤调查重点是土壤类型、表土资源分布情况，实测各区域表土资源厚度，每个区块实测断面不少于3个，估算可剥离量，绘制表土资源分布图；

(4)收集园区气象水文资料、水系分布图及水系规划布置图，明确河流水系水位、防洪标准，与园区基准高程关系；

(5)调查园区土地利用情况和植被分布情况，明确需重点保护的植被及数量；

(6)开展水土流失现状调查，确定园区水土流失类型、强度及分布情况；

(7)调查园区是否涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感因素，涉及的应在图中标出其分布情况。

- 1.4 平面布置分析

结合园区植被、河流水系、敏感区分布及开发现状调查结果等情况分析园区平面布置，对明显破坏良好植被、损毁水系和破坏山体等不符合水土保持生态文明要求，且通过优化可以避免的，应进行优化。无法避免的，应提出保护或减轻破坏的方案。

- 1.5 竖向布置和土石方平衡分析

1.5.1 按满足防洪排涝要求、随坡就势、土石方总体平衡的原则，对规划区内各功能区块的竖向布置进行水土保持分析评价。对存在不满足防洪排涝要求、山体大挖大填等不符合水土保持生态文明要求的，以及土石方明显不能满足区域自身平衡的，应提出竖向布置优化建议方案。

1.5.2 应对土石方调配情况进行水土保持分析评价，评价应考虑规划功能区块、施工时段、运距等因素，开挖土石方应及时回填至填方区。确需临时堆放的土石方和剥离的表土，应结合园区规划建设时序、园区交通道路规划以及功能区布置等内容，合理规划土石方临时周转场地，表土应单独堆存，临时周转场地宜选择在规划公共绿地区、规划填方区等，以不影响园区施工且兼顾后期利用的经济性和便利性为原则，其选址还应满足《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)关于弃渣场选址的要求。

1.5.3 应提出土石方综合利用方案，如利用余方堆建公园，进行立体绿化，块石或建筑垃圾粉碎后做填料或建筑材料，等等。

1.5.4 表土应单独进行分析，并做好保护利用。

- 1.6 水土保持管理

1.6.1园区管理机构统一实施的公共基础设施、公共用地以及“五通一平”工程，水土保持补偿费由园区管理机构统一向批准水土保持区域评估报告的同级行政主管部门缴纳；入驻项目水土保持补偿费由生产建设单位在项目开工前向水土保持方案审批的同级行政主管部门缴纳。

1.6.2由园区管理机构负责统一开展园区水土保持监测工作。园区内编制水土保持方案报告书的入驻生产建设项目，应当按照有关规定开展水土保持监测工作。

1.6.3 区域水土保持不要求园区整体上开展水土保持监理工作。园区内入驻生产建设项目按照《山东省生产建设项目水土保持标准化监管暂行管理办法》要求开展水土保持监理工作。

1.6.4 区域评估报告采取服务期期末评估制度，园区管理机构结合园区水土保持监测编制《***区域水土保持监测与评价报告》，报所在设区的市水行政主管部门备案。单体项目在投产使用或竣工验收前，应自主开展水土保持设施验收。

1.6.5园区管理机构是区域水土保持预防与治理的主体责任单位，生产建设单位是入驻项目的主体责任单位。区域总体水土流失防治责任及由园区管理机构统一实施的公共基础设施、公共用地以及“五通一平”等工程水土流失防治责任由园区管理机构负责，入驻项目的水土流失防治责任由入驻项目建设单位负责。园区管理机构应对入驻项目生产建设单位水土保持责任履行情况进行监督和管理，督促入驻项目建设单位落实水土流失防治责任。

- 2、水土保持区域评估报告内容

- 2.1综合说明

- 2.1.1园区概况

简要说明园区的地理位置、设立背景、功能定位、规划范围和面积、总体布局、规划年限及进度安排，以及与城市总体规划（或县域规划）等的关系，明确管理单位与管理模式，前期工作进展情况，建设现状及水土流失防治情况等；简述园区自然环境状况。

- 2.1.2编制依据

列出编制区域评估报告所依据的主要法律法规、技术标准以及技术资料(技术资料主要为园区总体规划和控制性详细规划等)。其它所涉及的相关法律法规、规范性文件、技术标准在报告书相应位置说明。

- 2.1.3区域评估报告服务期

根据本实施细则1.2.1款确定区域评估报告的服务期。

- 2.1.4 水土保持分析评价结论

明确园区是否符合水土保持法律法规、技术标准的规定，涉及水土流失重点防治区、水土保持敏感区的，应说明采取的处置方式。

简要说明园区平面布置、竖向布置及土石方平衡评价结论，存在不合理因素的，应明确从水土保持角度提出的完善意见。

- 2.1.5 表土资源调查与剥离保护利用规划结论

简述表土资源分布情况和剥离保护规划结论。

- 2.1.6水土流失防治方案

- 简述水土流失防治范围、防治分区、防治目标及防治措施总体布局情况。

- 2.1.7水土保持监测方案

- 简述水土保持监测总体规划情况。

- 2.1.8水土保持投资

- 简述水土保持总投资、工程措施投资、植物措施投资、临时措施投资及水土保持监测费、水土保持补偿费。

- 2.1.9结论和意见

- 明确园区水土保持评估结论，并明确从水土保持角度提出的意见和要求，如竖向布置、土石方调配与综合利用、表土剥离与保护、措施后续设计与实施进度等。

- 2.1.10水土保持区域评估报告特性表

水土保持区域评估报告特性表

| 园区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  |  | (应明确园区范围及涉及的省、市、县名称) |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  |
| 批准设立机构 |  |  |  |  |  |  | 批准设立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 开建时间 |  |  |  |  |  |  | 完建时间 |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 （功能分区） |  |  | 规模(hm2) |  | 挖方量 (万m3) |  | 填方量 (万m3) |  | 借方量 (万m3) |  |  |  | 综合利用 (万m3) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及水土流失重点防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  |
| 植被类型 |  |  |  |  |  |  | 现状林草覆盖率(%) |  |  |  |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a] |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a] |  |  |  |  |  |  |
| 扰动地表面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费计征面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | 土石方综合利用率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸露地表覆盖率(48小时，%) |  |  |  |  |  | 透水铺装率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 年径流总量控制率（%） |  |  |  |  |  | 扰动土地防护率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水含沙量（kg/m3） |  |  |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费(万元) |  |  |  |  |  |  |
| 园区管理机构 |  |  |  |  |  |  | 评估报告编制单位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |
| 传真/电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 传真/电子信箱 |  |  |  |  |  |  |

- 2.2 园区概况

根据总体规划和控制性详细规划等相关规划摘录。重点介绍园区总体规划与建设情况，平面与竖向布置方案以及规划地块布局，已建区、在建区、未建区项目布局，占地、土石方等。

- 2.2.1 基本情况

介绍园区地理位置、四至边界，明确隶属关系，说明涉及的区县、乡镇（街道）。

介绍园区规划功能定位、规模，主要规划控制指标等。说明管理单位与管理模式。（管理模式主要指园区管理单位在园区建设过程中的角色，如承担园区全部建设内容，或负责统一“五通一平”和公共设施建设，或仅负责公共设施建设，或基本不承担建设任务等。）

- 2.2.2主要建设内容与总体布置

根据园区规划，详细介绍园区规划范围内区块划分、各区块功能、主要建设内容与用地布局，以及地下空间、道路交通、管网布置、水域水系、绿地等规划布置情况。明确管理机构和入驻企业建设责任内容。

- 2.2.3 竖向布置

介绍园区竖向布置方案，明确各功能区块竖向布局形式、自然标高和规划设计标高，说明园区基准高程与河流水系水位、防洪标准的相互关系。介绍土石方调配与平衡情况、竖向层差处理方式、截排水及其与周边水系顺接情况等。

- 2.2.4 园区用地

说明园区总体占地情况，各功能区占地面积、占地类型及性质。

- 2.2.5 开发进度与投资计划

重点说明园区规划开发年限、开发时序及进度安排、施工组织；介绍园区开发投资计划。

- 2.2.6 拆迁安置与专项设施改(迁)建

介绍园区拆迁安置和专项设施改(迁)建的规模、规划方案，明确水土流失防治责任，拆迁建筑垃圾数量。

- 2.2.7 开发现状

按功能区介绍开发现状，包括已建、在建项目名称、项目法人、占地范围、水土保持方案编报情况、水土流失防治情况、水土保持补偿费缴纳、水土保持设施验收情况、存在水土流失问题等，应参考本实施细则列表说明。

- 2.2.8 园区自然概况

说明园区地质、地形地貌、土壤、植被、气象、水文、水土流失与水土保持状况（包括涉及水土保持区划和水土流失重点防治区划分情况）等自然情况，以及园区可能涉及的水土保持敏感区。

- 2.3 水土保持分析与评价

- 2.3.1 水土保持制约性因素分析评价

对照水土保持法律、法规和技术标准对园区进行水土保持制约性因素分析与评价。对存在制约性因素的提出相应要求。涉及环境敏感区域的，应符合有关规定。

- 2.3.2 园区平面布置分析

对园区平面布置方案进行水土保持分析评价，对存在明显破坏良好植被、损毁水系和山体等不符合水土保持生态文明要求，且通过优化可以避免的情况的，应提出优化方案。对无法避免的，应提出保护或减轻破坏的方案。

- 2.3.3 园区竖向布置分析

对园区竖向布置方案进行水土保持分析评价。对存在不满足防洪排涝要求、山体大挖大填等不符合水土保持生态文明要求的，以及土石方明显不能满足区域自身平衡的，应提出竖向布置优化建议方案。

- 2.3.4 园区土石方平衡分析

结合竖向布置方案，从挖填方量、调配利用、临时堆存等角度对园区土石方调配与平衡进行水土保持分析评价。对明显不满足水土保持要求的，应提出土石方调配、综合利用方案。必要的状况下按照本实施细则规定规划临时堆土场，并进行水土保持选址分析。

- 2.3.5 园区建设现状水土流失评价

按功能区说明水土保持现状、存在问题，后续需补充、完善的措施，现状具有水土保持功能工程的界定与评价，重点是园区管理机构建设管理的“五通一平”、公共设施等，入驻企业的可简化，在下阶段入驻项目水土保持方案中落实。

- 2.3.6 结论与意见

明确园区水土保持评价结论，并明确从水土保持角度提出的意见和要求。

- 2.4 表土保护利用规划

- 2.4.1 表土资源调查

开展园区表土资源调查，明确表土资源调查结果，并附表土资源分布图(应能反映表土资源分布的区域、厚度和可剥离表土范围)，明确可剥离表土范围。

- 2.4.2 表土资源剥离、保护和利用规划

根据表土资源分布情况和园区总体规划或控制性详细规划，提出表土剥离的范围、数量及临时堆存场地及防护措施、综合利用方向等。表土资源应做到应剥尽剥。

- 2.5 水土流失防治方案

突出园区措施总体布局，全覆盖、全过程措施体系，明确防治措施等级与标准，措施布设以园区建设与管理区域为主，入驻企业措施可提出建议配置模式。

- 2.5.1 水土流失防治责任范围

确定水土流失防治责任范围，即园区规划用地范围（园区征地、占地、使用及管辖区域），同时列出各功能区水土流失防治责任范围，明确水土流失防治责任主体。

- 2.5.2水土流失防治目标

根据园区功能定位、自然条件、建设现状等，按照本实施细则防治指标，确定园区水土流失防治目标。分区块确定入驻项目水土流失防治标准等级，入驻项目水土流失防治执行《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)，并根据各区块功能定位和建设内容及特点，提出指标修正意见。

- 2.5.3 水土流失防治分区

根据规划功能区块、建设内容责任主体及实施情况进行一、二、三级水土流失防治分区，可根据实际情况进行调整。

(1)区域规划功能区，根据区域规划功能区的内容进行分区；

(2)建设内容责任主体，园区管理机构负责的公用设施区（包括区域内道路、管线、水体、绿化、土石方临时周转场地等公用设施内容）和入驻企业建设区；

(3)实施情况，已建区、在建区、待建区。

- 2.5.4 水土保持措施布设

根据防治分区、功能区划分、竖向布置规划以及建设时序等，提出水土保持措施布设规划和总体布局，确定各项水土保持措施的标准等级。

（1）根据各防治区建设特点、土石方扰动特点合理布设水土保持措施，确定水土保持措施标准等级。

（2）区域评估报告重点对公用设施区、土石方临时周转场等提出水土保持措施布设方案，并提出表土保护方案。

（3）各功能区块竖向布置中设置的边坡防护纳入区域评估报告，区块内水土保持措施纳入具体入驻项目水土保持方案。

（4）应对入驻项目水土保持措施布设提出标准等级、表土保护、绿化、雨水集蓄等基本要求。

（5）各类水土保持措施的布设要求执行《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)。

（6）在保证安全稳定的前提下，应优先采用植物防护措施。石质边坡或硬防护的坡面，应采取攀援性植物进行绿化。

（7）永久性植物措施应采用1级标准，并配套灌溉措施。

（8）表土剥离应做到应剥尽剥。

（9）截排水措施应考虑径流下渗功能并设置排水顺接措施，并结合园区绿化、河流水系规划等合理设置雨水集蓄利用措施。

（10）应结合园区平面布置和竖向布置方案，绘制水土保持措施总平面布置图，以图例的方式表述各类措施布设的位置，估列各类措施的面积或长度。

- 2.5.5水土保持措施实施进度

说明水土保持措施实施进度安排。各项水土保持措施的实施进度安排要与规划实施的进度安排相协调。

- 2.6 水土保持监测

按照区域水土保持监测和入驻项目水土保持监测明确水土保持监测的范围、时段、内容、方法和频次等，规划水土保持监测点位布设和实施进度要求，并满足《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T 51240-2018)、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)的规定，并符合以下要求。

2.6.1 水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，由园区管理机构负责统一开展园区水土保持监测工作。编制水土保持方案报告书的入驻项目应开展水土保持监测。

2.6.2 监测时段与区域评估报告服务期保持一致。

2.6.3 监测内容除《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T 51240-2018)和《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)规定的内容外，还应重点监测园区土石方综合利用情况、表土保护情况、临时堆土及防护情况、透水铺装实施情况、径流控制情况、扰动土地防护情况、植物措施生长情况、排水含沙情况等。

2.6.4监测点位布设应遵循代表性、方便性、少受干扰的原则，监测点的数量应满足水土流失及其防治效果监测与评价的要求。

2.6.5水土保持监测方法与频次应符合《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T 51240-2018)要求。

- 2.7水土保持投资

- 包括园区公用设施区水土保持措施投资、入驻项目水土保持措施投资、区域评估报告实施管理独立费用和补偿费等。

2.7.1园区公用设施水土保持措施按区域评估报告布设措施实际工程量估算投资；

2.7.2园区内入驻项目分情况计列水土保持措施投资，已建项目满足水土流失防治标准的不再计列；已建项目不满足水土流失防治标准的新增措施及在建项目按照水土保持措施布设实际估算投资；待建项目可采用同类项目措施配置模式确定综合单价估算水土保持投资。

2.7.3独立费用只计列区域评估报告实施管理所需的管理费、设计费、水土保持监测和评估费，按照市场调查情况计列。

2.7.4计算水土保持补偿费，并按防治分区进行计列，并区分公共基础设施、公共用地以及“五通一平”工程和园区入驻项目补偿费，明确交费责任主体。

- 2.8 水土保持管理

包括园区管理机构的水土保持管理要求和入驻项目水土保持管理要求。

园区管理机构的水土保持管理包括组织管理、水土保持监管、施工管理、水土保持监测、水土保持措施管护责任、服务期末评价等；入驻项目水土保持管理包括组织管理、后续设计、监测、监理、施工、水土保持验收管理等。

- 附件

主要包括规划有关审批文件及论证意见等相关支持性文件。对已开工的园区，应附已建、在建项目水土保持基本情况表。

- 附图

1）园区地理位置图

2）园区地形图（1：10000）

3）水系图

4）园区总体布置图

5）园区土壤侵蚀强度分布图

6) 园区土地利用现状图

7) 园区表土资源分布图

8）园区水土流失防治责任范围及分区图

9）园区土石方临时周转场措施布设图

10）园区排水管网布设图

11）园区水土保持措施规划布局图

12）其它有关图件